成都市公共卫生临床医疗中心

数据中心数据存储升级扩容功能需求

一、整体要求

成都市公共卫生临床医疗中心数据中心存储升级扩容项目的目标是：兼容扩容、统一管理、安全防护、稳定运维。通过扩容兼容现有硬件设备，提升存储容量；统一管理、集中调度存储资源，确保扩容过程中业务不中断、数据不丢失；部署专业安全系统，增强数据安全防护；配套原厂维保服务，保障系统长期稳定运行。

二、功能要求

（一）HIS全闪存储扩容要求

1、数量：2套。

2、配置要求

（1）单套配置：企业级NVMe SSD硬盘数量≥2块，单盘容量≥3.84TB。

（2）硬盘兼容现有华为OceanStor Dorado 5300 V6存储设备。

（3）硬盘无缝接入现有存储设备，并被正常识别及统一管理。

（4）硬盘支持热插拔功能，满足7×24小时稳定运行需求。

（5）硬盘具备企业级高可靠性，支持故障检测及预警能力。

（二）内网虚拟化存储扩容要求

1、数量：2套。

2、配置要求

（1）硬盘要求

①单套配置：NL-SAS硬盘：数量≥12块，单盘容量≥10TB。

②硬盘规格及性能：规格：3.5英寸；转速：7.2K RPM；接口速率≥12Gbps；支持热插拔功能。

③硬盘兼容性：兼容现有华为OceanStor 5310存储设备。

（2）硬盘框要求

①单台配置：硬盘框数量≥1个，采用标准机架式结构。

②扩展能力：支持与华为OceanStor 5310存储系统级联扩展，兼容现有硬盘框。

③盘位设计：单框可容纳3.5英寸NL-SAS/SAS硬盘数量≥24块，支持硬盘热插拔功能。

④供电：支持220V交流/240V高压直流双模式供电，配置冗余电源模块。

⑤级联：标配级联模块及所需辅材，可与华为OceanStor 5310控制器无缝级联。

（三）数据威胁防御系统要求

1、数量：1套。

2、配置要求

（1）网络吞吐性能≥5Gbps；配置千兆电口数量≥2个，千兆光口数量≥4个，万兆光口数量≥2个，预留接口扩展插槽数量≥2个，每个扩展插槽支持扩展万兆接口数量≥8个，硬盘容量≥8T。

（2）支持透明代理和反向代理等部署方式。

（3）支持根据字符串、正则表达式匹配HTTP协议中的目的端口、目的ip、请求方法、请求头、请求体、请求query、请求path、请求host、状态代码、响应头、响应体等信息，并设置自定义API识别规则。

（4）支持基于源IP、目的IP、HOST、API等维度配置黑名单策略，支持是否开启XFF客户端IP检测及记录管控日志。

（5）支持速率限制策略配置，在指定时间段根据请求访问总数和客户端请求数选择速率阈值。

（6）支持根据源IP地址、请求方法对API接口进行管控，具备是否开启日志记录和XFF客户端IP检测的能力。

（7）支持对传输中XML/JSON等响应内容中的敏感数据类型进行脱敏处理，可自定义设置遮盖算法。

（8）支持自定义数据脱敏的配置模板，选择需要脱敏的关键字标签以及关联的脱敏模板，支持是否记录日志。

（9）支持检测针对API接口的SQL注入、代码注入、命令注入、XSS等威胁行为。支持自定义API接口的防护动作，包含阻断、告警、放行等功能。

（10）具备软件过载保护、自动恢复、手动切换bypass功能；可根据CPU、内存使用率等参数设置，当达到阈值时，自动切换bypass功能；当峰值过去后，可自动恢复。

（11）支持与现有API接口的智能分析与安全检测管理系统联动，纳入集中管理，上传管控日志、威胁告警日志、涉敏访问日志、业务访问日志等。

（四）数据智能分析研判系统要求

1、数量：1套。

2、配置要求

（1）支持集成在医院现有的外网APT高级威胁检测平台上，实现统一入口管理，共用现有平台的账号体系、权限策略、流量数据、安全告警、资产台账等。

（2）支持基于云端智能分析的一键自动研判，具备提供研判依据、研判结果、处置建议等功能。

（3）支持对研判结果进行评论,具备编辑与删除等功能。

（4）支持告警标签化管理，自定义打标签等功能。

（5）支持基于云端威胁情报的威胁检测，威胁情报数量≥800万条，威胁类型包括：APT事件、僵尸网络、勒索软件、黑市工具、远控木马、窃密木马、网络蠕虫、流氓推广、恶意下载、感染型病毒、挖矿病毒等。

（6）支持对告警信息进行智能分诊、辅助降噪，快速聚焦高价值告警信息。

（7）支持场景化管理告警，可根据不同的检索条件及顺序、列表字段及顺序生成自定义检索场景，并支持拖拽调节自定义场景顺序。

2.5 核心存储更新要求

核心存储更新包含：HIS全闪存储（2台华为OceanStor Dorado 5300 V6）、内网虚拟化存储(2台华为OceanStor 5310)、Pacs存储(1台OceanStor 5310)、外网虚拟化存储(1台OceanStor 5310)、光纤交换机(6台OceanStor SNS3664)原厂1年硬件维保服务。