成都市公共卫生临床医疗中心

护士站交互屏、移动护理推车、移动护理PDA需求明细表

| 序号 | 名称 | 基本功能要求 | 数量 | 单位 | 生成厂家/品牌 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理推车 | 1.整车重量：≤55KG（不含挂件）。 2.外形尺寸：长480mm×高960mm×深530mm，尺寸允许±10mm偏离。 3.控制面板指示：台面上具有一键开机状态指示灯和百分比电池电量显示灯。 4.台面把手：把手为全金属弧形结构设计，把手与台面相互独立，可拆卸更换。 5.工作台面：工作台面具有凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，可防止物品掉落及液体渗漏。 6.围挡：围挡采用一体成型塑料抑菌材质，围挡高度≥20mm。 7.整车材质：车体表面抑菌处理，面板采用ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰等常用消毒剂。 8.线缆：整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），无外露。 9.抽屉：配置3个抽屉，抽屉内部插片式分区。 10.挂件：垃圾桶及垃圾桶支架≥2个；锐器盒支架≥1个；压脉带盒及压脉带盒支架≥1个；手消液支架≥1个。 11.脚轮：4个医疗级万向脚轮，超静音、防滑、防缠绕，带刹车功能。 12.制动方式：脚踏式刹车制动 。 13.工作站放置位置：工作站主机为定制主机、内嵌式设计，嵌入到车体中。 14.工作站一体化：内嵌工作站须与整车制造商同一品牌。 16.CPU：不低于Intel i5处理器性能。 17.内存：≥8GB。 18.硬盘：固态硬盘≥128GB，机械硬盘≥500GB。 19.无线网络：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac。 20.外部接口：USB2.0≥3个，USB3.0≥1个1，HDMI≥1个。 21.操作系统：支持Windows7/8/10/11。 22.续航时间：≥8小时。 23.充满电时间：≤6小时。 24.漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能。 25.电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 26.电源管理：充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗 27.显示器尺寸：≥21.5英寸。 28.显示器分辨率：分辨率≥1920×1080。 29.显示器支架调整角度：水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270° 30.显示器支架升降：显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm。 31.医用环境：整车通过YY0505:2012医用电气设备安全检测。 32.防水防尘：整车通过防水防尘检测。 33.与现有移动护理系统适配。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 护士站交互屏 | 1.屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率≥3840×2160;中心亮度(含表面玻璃)≥400 cd/m2， 色彩总数≥10bit、响应时间≤4ms，色域≥85%NTSC宽色域，LED背光。 2.屏具备物理抗蓝光护眼功能,防蓝光等级不低于三级。 3.显示屏表面钢化玻璃硬度不低于7H。 4.前置输入接口：HDMI 2.0 In≥1个，USB 2.0≥1个，支持同时在Windows及Android系统下被读取的USB接口数≥1个。 5.后置输入接口：公共USB 2.0≥2个，安卓USB 3.0≥1个，HDMI In ≥2个，VGA In≥1个，Audio In ≥1个，RJ45≥1个，RS232≥1个，Microphone In≥1个。 6.内置4 路矩阵式阵列麦克风，拾音范围≥8米。 7.内置摄像头分辨率≥1080p, 镜头视角≥90°。 8.自带安卓Android 8.0及以上系统。 9.交互大屏内置Intel规范的OPS电脑接口，可接入或拔除电脑模块。 10.配置ops电脑：内存≥8G,储存≥128G固态硬盘，处理器性能不低于Intel i5处理器。 11.与现有移动护理系统适配。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 移动护理PDA | 1.处理器：处理器≥8核，频率≥2.3GHZ。 2.内存容量：RAM≥2GB ，ROM≥32GB。 3.续航能力：配备可充电电池，容量≥4000mAh。 4.电池一体化：电池采用一体化不可拆卸设计。 5.按键：电源键，扫描键，手电筒键，主页键，快捷功能键。 6.屏幕：≥4.5英寸。 7.分辨率：≥1280 ×720。 8.摄像头：≥1200万像素，自动对焦摄像头。摄像头位于设备顶部。 9.手电筒：双手电筒设置，配置瞳孔手电和查房手电。在关机状态下可以正常使用瞳孔手电筒。瞳孔手电为独立物理按键控制，查房手电为软件控制。 10.防摔抗震：可承受1.2m高处到地面的多次跌落。 11.WIFI网络：支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频。 12.无线广域网：支持5G全网通。 13.蓝牙：Bluetooth 4.1及以上版本。 14.条码扫描引擎：扫描范围：水平角度≥40°, 垂直角度≥ 30°；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°; 15.条码扫描窗：条码扫描窗口采用斜切角15°设计。 16.连续扫描：支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，扫描速度可调节。 17.操作系统：Android8.0及以上。 18.超级用户功能：内置超级用户功能。 19.一键启动：具有一键启动功能，可设置软件的一键启动。 20.设备安全管理：对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 21.强制性认证：投标产品具有有效的3C认证证书。 22.防护等级：不低于IP54。 23.与现有移动护理系统适配。 | 25 | 台 |  |  |  |  |
| 商家（生产厂家）（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名，手机号： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（一）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“备注”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。