附件

（一）4进8出HDMI矩阵

1.支持4路高清HDMI输入，8路高清HDMI输出。

2.1.5U机箱，模块化插卡式结构，实现4路输入信号源到8个显示屏之间的一对一切换或者一对多切换，实现单屏显示、整屏显示、组合拼接显示，HDMI1.3B版本，符合HDCP标准，分辨率最大支持1920X1080P@60Hz。

3.支持拼接屏软件联动控制、面板按键、红外遥控、RS-232控制、网络控制、手机平板、WEB网页服务器控制、中控控制，具有实时监视各输入通道输入状态功能，支持场影自动轮巡切换，支持输入输出端口映射功能，支持串口功自动检测功能，支持网络静态IP地址和动态IP地址设置，支持”显示数据EDID”动态管理器，信号源和显示器透明传输，兼容所有的显示器，实时内部开关状态检测，实时机箱内部温度状态监测，液晶面板具有公司LOGO（文字、图片）下载功能。

（二）移动可视化会议推车

1.采用硬件分体式结构，嵌入式设计，非PC机或工控机，标配界面麦克风；

2.设备具有有线网络和无线接入，支持一键关机，具有麦克风音量输入调节功能，支持高清输入和4K超清分辨率输出、不低于2路音频输入和1路音频输出；

3.终端在会议模式下支持4K解码显示输出；

4.支持4K（3840*2160）活动画面输出，会议速率支持128Kbps－8Mbps；支持H.263、H.264、H.264HP、H.265或以上编解码视频协议；

5.支持内置MCU功能，以1台终端为中心，与其他3台终端同时进行连接，连接正常并且可进行4方音视频通信；

6.支持遥控器控制，操作简单，画面布局遥控器多种选择，二分屏，画中画，三分屏；

7.支持H.323、SIP、H.239、H.265等标准协议；

8.支持智能网络调整，终端可以根据本地网络情况，接收选择不同码流的视频流，而上传视频智能选择最合适分辨率节省带宽；

9.支持录像回放功能，多路输入视频源以分屏形式呈现回放、1080P单画面全屏形式呈现回放、如有辅流输入、可切换为画中画视频布局；

10.支持智能网络速率调整，设备应可根据网络实时状况自动调整升降会议接入带宽，当网络丢包达到一定数值后自动降低码流，保障会议过程流畅、清晰，当网络质量回复正常后自动升高码流，确保高清会议效果；

11.数据采集支持网络采集（无需VGA等连线）；

12.具有良好的IP损伤适应性，在30%丢包率网络环境下语音通话清晰顺畅，视频基本流畅；

13.支持流媒体直播推流功能；

14.支持离线录制和自动导播功能，非联网情况下、终端可支持本地视频录制，能够将本地重要培训的视频+电脑桌面的多画面在本地录制，录制过程中可根据培训、会议流程自动导播切换讲师、电脑画面等，无需人为干预；

15.终端支持IPC接入功能，终端支持RTSP协议，可以IPC以1080P画质接入作为主流视频，能够直接通过网络以1080P调取会议室的监控画面，IP监控画面可作为1路视频源接入到视频会议，并推送到远端；

16.支持本地和网络存储功能，可以将本地培训、会议等录制的视频直接保存在本地，培训视频也可以直接复制到USB存储设备上；同时还支持通过网络将录制的会议或培训存储到FTP服务器端；

17.终端支持无线飞屏投影，设备在没有远程开会的情况下，本地会议/培训的电脑画面可以通过终端直接输出到显示设备上，无需再将显示设备线缆重新插拔到电脑上面；

18.支持公私网穿越功能，在无NAT情况下，终端和MCU之间可以直接实现会议功能，MCU呼叫终端，双向音视频清晰、流畅；

19.麦克风采用便携式USB接口接收机UHF频段一拖一无线手持话筒，自由调频防止串频乱频，无线动圈话筒智能防啸叫，通用5号电池供电；

20.摄像机采用高品质CMOS传感器，200万像素，1080P30/25;(MJPG)  12倍光学变倍+12倍电子变倍  72.5度超广视角、

21.配置65寸高清电视、支持4K播放，支持HDMI输入。

22.配置移动推车，可搭载终端、摄像机、麦克风、显示设备等。