项目功能技术指标

| 序号 | 设备名称 | 详细技术要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED全彩显示屏 | 1.像素点间距：≤4mm 2. 像素密度62500点/㎡ 3. 显示屏面积：长9.6m*高2.08 4.灯管封装：2525 5. 单元板分辨率：宽80点×高40点 6.单元板尺寸：320mm×160mm 7.屏幕视角:水平、垂直：160°±10 度 8.工作温度：-20℃ ～ +40℃ ，工作湿度：10%～65%RH 9.换帧频率：≥60 帧/秒 10.刷新频率：≥1920Hz 11.亮度：≥600cd/㎡ 12.亮度调节：256 级手动/自动 13.显示颜色：43980亿种 14.盲点率：＜0.0003 15.使用寿命：≥10万小时 16.扫描方式：1/16扫恒流驱动 17.像素构成：1R1G1B 18.安装方式：采用壁挂式 19.平均无故障时间：≥20000小时，MTTR平均修复时间≤20分钟（提供检测报告复印件作为证明） 20.为保证产品的抗紫外线性能，需提供抗UV紫外线老化检验的检验报告； 21.为防止在运输和安装过程中产生振动造成LED显示屏损坏，需提供第三方 振动试验检测报告复印件。 22.为保证LED显示屏在高温和低温的情况下能够正常使用，低温负荷试验和高温负荷试验 检测报告复印件。 23.防静电：为防止LED显示屏灯珠在安装和使用过程中被静电击穿，提供抗电强度检测报告复印件； 24.为保证LED显示屏在潮湿的环境下能够正常使用，提供恒定湿热试验 检测报告复印件； 25.为保证LED显示屏在运输和储存过程中温度剧烈变化而不受损坏，提供冷热冲击试验 检测报告复印件； 26.PCB板：具有阻燃性（提供燃性试验的检验报告） 27、具有支持一键点屏功能。 28、投标产品通过人眼视觉舒适度（VICO指数≤1）基本无疲劳感检测为合格。 29、LED显示屏图像质量主观评价整体符合为优级要求 。 | 19.97㎡ |
| 2 | 专业主控 | - 具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。 - 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； - 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； - 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； - 支持画面偏移； - 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； - 支持HDCP 1.4； - 视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供CMA/CNAS第三方检测报告）； - 通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内（提供CMA/CNAS第三方检测报告）； - 视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供CMA/CNAS第三方检测报告） - 在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果； - 为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供CMA/CNAS第三方检测报告）。 | 1台 |
| 3 | 接收卡 | - 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； - 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； - 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； - 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； - 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； - 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； - 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； - 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； - 单卡支持16组RGB信号输出； - 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； - 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； - 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； - 大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； - 为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（并提供CMA/CNAS/ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）。 | 30张 |
| 4 | 配套安全认证平台 | 1.系统采用B/S架构，支持云虚拟化环境安装部署，系统数据库支持集中式或分离式部署；用户可以随时通过升级平台达到扩展端口、增加链路；本次配置并发用户数：≥30000个永久正式授权，无感知准入授权：≥32000个； 2、系统支持未来扁平化的接入认证功能，支持Cisco 1K和9K系列、华为ME60系列、中兴、华三、阿尔卡特、爱立信、Juniper E系列和Mx系列、锐捷等的外置式Portal认证及RADIUS属性集；支持标准RADIUS协议，符合RFC2865、RFC2866、RFC3576协议。可以与第三方RADIUS、微软AD域控、LADP等配合完成认证，也可以根据RADIUS SERVER扩展RADIUS属性； 3、支持基于RADIUS的无感知认证，解决用户终端无法通过重定向传递MAC、IP地址、URL、baseName等多种参数问题，同时支持基于MAC数量及共享用户数量实现用户唯一性身份准入，解决用户共享接入网络的安全问题；支持基于客户端类型与认证网关设备联动下发ACL、NAS端口属性，实现IP绑定、VLANID绑定、SSID绑定属性类型，实现用户灵活准入控制； 4、安全型配置：能够识别恶意请求：跨站脚本(XSS)、SQL注入式攻击、DDOS、恶意扫描、CC攻击、Web ShellCode、恶意爬虫、JAVA攻击、暴力破解等应用层攻击行为；能基于访问行为特征进行分析，能识别盗链、爬虫攻击的能力；内置主流ShellCode特征库，对上传内容进行检查，防止恶意ShellCode上传。 5、支持通过AI机器自学习能生成安全防护策略；通过自学习能发现参数的名称、类型、匹配频率，可配置匹配到自学习特征后放行，可配置匹配不到自学习特征直接阻断请求。（提供产品功能截图） 6、支持第三方标准OWASP防护规则直接导入，实现快速上线服务及攻击策略修改部署；（提供产品功能截图） 7、黑名单功能，有效防止国内外指定区域攻击；支持基于AI机器学习模式下的智能IP黑名单功能；（提供产品功能截图） 8、系统支持对用户并发及连接频率限制，实现DDOS防御特性，支持一键禁ping功能，支持一键加固系统功能，一键将全部规则全部设置为阻断/拒绝功能，简化运维，提高网络安全性；（提供产品功能截图） 9、支持基于IP、账号组实现认证首页及认证后重定向页面的指定及页面定制功能；支持与统一门户或单点登录系统对接实现网络准入认证、业务统一认证的一体化整合； （提供产品功能截图） 10、系统易维护性要求：支持基于时间的文件、数据库的备份功能，提高系统易用性；提供WEB、CLI等多种配置方式；支持基于知识库的数据库优化功能，配置图形化的一键或者自定义的数据库内存优化器技术，保证系统数据库服务高效运行（提供产品功能截图）。 | 1套 |